МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра Информационных систем

отчет

по лабораторной работе №7

по дисциплине «Цифровая обработка информации»

Тема: Дискретные сигналы.

| Студенты гр. 8374 |  | Пихтовников К. С. Хохрин С. С. Чертков Н. Д. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Клионский Д. М. |

Санкт-Петербург

2020

Цель работы:

Изучить математическое описание дискретных сигналов и овладеть программными средствами их моделирования в MATLAB.

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| Переменная | Назначение | Значение | Идентификатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Nбр | Номер бригады | Nбр | Nb = 6 |
| N | Длина последовательности | N=30+Nбрmod5 | N = 31 |
| T | Период дискретизации | T=0.0005*(1+Nбрmod3) | T = 0.0005 |
| a | Основание экспоненты | a=(-1)Nбр*(0.8+0.005Nбр) | a = 0.830 |
| C | Амплитуда гармонического сигнала | C=1+Nбрmod5 | С = 2 |
| ω(рад) | Частота гармонического сигнала | ω=π6+Nбрmod5 | w0 = 0.4488 |
| m | Задержка | m=5+Nбрmod5 | m = 6 |
| U | Амплитуда импульса | U=Nбр | U = 6 |
| n0 | Начальный момент импульса | n0=Nбрmod5+3 | n0 = 4 |
| nimp | Длина импульса | nimp=Nбрmod5+5 | n_imp = 6 |
| B1,B2,B3 | Амплитуды гармонических сигналов | B1=1.5+Nбрmod5 B2=5.7-Nбрmod5 B3=2.2+Nбрmod5 | Вектор B = [2.5, 4.7, 3.2] |
| ω1,ω2,ω3 | Частоты гармонических сигналов | ω1=π4+Nбрmod5 ω2=π8+Nбрmod5 ω1=π16+Nбрmod5 | Вектор w = [0.6283,0.3491, 0.1848] |
| a1,a2,a3 | Коэффициенты линейной комбинации гармонических сигналов | a1=1.5-Nбрmod5 a2=0.7+Nбрmod5 a3=1.4+Nбрmod5 | Вектор A = [0.5, 1.7, 2.4] |
| mean | Математическое ожидание | mean=Nбрmod5+3 | Mean = 4 |
| var | Дисперсия | var=Nбрmod5+5 | Var = 6 |

Выполнение работы:

- Цифровой единичный импульс.

Рис. 1. Графики цифрового единичного импульса на интервале дискретного времени nT и дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Взаимосвязь между дискретным и дискретным нормированным временем.

При анализе дискретных сигналов удобно пользоваться нормированным временем t~=tT , откуда при t=nT(дискретное время) t~=tT=nTT=n.

Таким образом, номер n дискретного сигнала является нормированным временем: иначе говоря, номер n означает, что отсчет взят в момент nT.

- Различие между цифровым единичным импульсом и дельта-функцией.

Различие между цифровым единичным импульсом и δ-функцией состоит в том, что цифровой единичный импульс является физически реализуемым сигналом, тогда как аналоговый единичный импульс δ(t) рассматривается только как обобщённая функция.

- Цифровой единичный скачок.

Рис. 2. Графики цифрового единичного скачка на интервале дискретного времени nT и дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Cоответствие между цифровым и аналоговым единичными скачками.

Цифровой единичный скачок представляет собой последовательность, равную нулю при отрицательных значениях аргумента и единице для положительных:

UnT=1,n≥00,n<0

А в аналоговом же случае данный сигнал называют функцией Хевисайда или единично-ступенчатой функцией.

И в том и в другом случае эти сигналы являются физически реализуемыми.

- Чему равна частота дискретизации цифрового единичного скачка.

fд=1T=10.0005=2000

- Дискретная экспонента.

Рис. 3. Графики дискретной экспоненты на интервале дискретного времени nT и дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Соответствие между дискретной и аналоговой экспонентами.

Вид дискретной экспоненты определяется величиной и знаком параметра a. Дискретная экспонента является аналогом вещественной показательной функции для дискретных систем.

Формула дискретной экспоненты в общем виде и со своими исходными данными.

xn=an,n≥00 , n<0

xn=0.83n,n≥00 , n<0

- Дискретный комплексный гармонический сигнал.

Рис. 4. Графики вещественной и мнимой частей дискретного комплексного гармонического сигнала на интервале дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Cигнал в виде комбинации двух вещественных последовательностей.

В общем виде:

xnT=xn=CejωnT

xn=CcosωnT+jCsin(ωnT)

Со своими данными:

xn=2ej*0.4488*n*0.0005=2e0.0002jn

xn=2cos0.0002n+2jsin(0.0002n)

- Задержанные последовательности.

Рис. 5. Графики задержанных последовательностей на интервале дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Формулы задержанных последовательностей.

U0n-m=1, n=m0,n≠m

U1n-m=1, n≥m0,n<m

xn-m=1, n≥m0,n<m

- Дискретный прямоугольный импульс.

Рис. 6. График дискретного прямоугольного импульса на интервале дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Формат функции rectpuls.

Функция rectpuls формирует одиночный прямоугольный импульс с единичной амплитудой. Формат функции: y = rectpuls(t, width), где t — вектор значений времени, width — ширина (длительность) импульса.

- Как выполняется моделирование импульса в обоих случаях.

В первом случае импульс моделируется путём создания одиночного прямоугольного импульса с заданной амплитудой и шириной при помощи функции rectpuls.

Во втором случае используется цифровой единичный скачок, задержанный до начала импульса и повторенный в соответствии с его шириной.

- Дискретный треугольный импульс.

Рис. 7. График дискретного треугольного импульса на интервале времени, равном длине свертки L.

Пояснение:

- Аналитическая запись свёртки.

y(n) = Σ(x1(m)x2(n-m)) = Σ(x2(m)x1(n-m)).

- Длина свёртки L.

Свёртка двух прямоугольных импульсов от -x0 до x0 будет находиться на интервале от -2x0 до 2x0. Таким образом, длина свёртки и соответствующего ей треугольного импульса — это двойная длина исходного прямоугольного импульса 6×2=12, что соответствует значению, найденному по графику 19 – 7 = 12.

- Линейная комбинация дискретных гармонических сигналов.

Рис. 8. Графики линейных комбинаций дискретных гармонических сигналов.

mean_x5 = 0.82514

E = 9493.5926

P = 61.249

Пояснение:

- Операции при моделировании линейной комбинации сигналов.

Линейная комбинация дискретных сигналов является суммой произведений коэффициентов и соответствующих им дискретных гармоник. Дискретные гармоники зависят от значений амплитуды, частоты и времени.

- Как определяют указанные характеристики.

Среднее значение последовательности — сумма её значений, отнесённая к длине.

Энергия последовательности — сумма квадратов её значений.

Средняя мощность последовательности — энергия, отнесённая к длине последовательности.

- Дискретный гармонический сигнал с экспоненциальной огибающей.

Рис. 9. График дискретного гармонического сигнала с экспоненциальной огибающей на интервале дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Аналитическая формула дискретного сигнала:

x(n) = Σ(x(m)U0(n - m)),

- Операции при моделировании гармонического дискретного сигнала.

n = 0:(N – 1); — задаётся время действия сигнала;

x = C.*sin(w0.*n); — задаются параметры гармонического сигнала: амплитуда, частота и зависимость от времени;

x6 = x.*(abs(a).^n); — дискретный сигнал приводится к экспоненциальной огибающей — функции, соответствующей основным точкам сигнала. От модуля основания экспоненты зависит её вид: при |a| < 1 экспонента убывает, при |a| > 1 экспонента возрастает, и при |a| = 1 экспонента является последовательностью единиц.

- Периодическая последовательность дискретных прямоугольных импульсов.

Рис. 10. График пяти периодов периодической последовательности дискретных прямоугольных импульсов амплитуды U и длительности nimp с периодом, вдвое большим длительности импульса.

Пояснение:

- Операции при моделировании периодической последовательности.

xp = [U.u1 (1:n_imp) zeros(1, n_imp)]; — формирование импульса с периодом n_imp и амплитудой U при помощи цифрового единичного скачка;

p = 5; — указание числа периодов;

x7 = repmat (xp, 1, p); — создание массива из p импульсов xp при помощи функции repmat.

- Равномерный белый шум.

Рис. 11. График оценки автоковариационной функции шума, центрированной относительно m = 0.

Пояснение:

- Истинные значения математического ожидания и дисперсии:

mean_uniform = 0.49956;

var_uniform = 0.08291

- Вид истинной автоковариационной функции

Истинная автоковариационная функция имеет вид цифрового единичного импульса.

- Длина оценки автоковариационной функции

L = 2N – 1

- Нормальный белый шум.

Рис. 12. График АКФ шума, центрированной относительно m = 0.

Пояснение:

- Истинные значения математического ожидания и дисперсии:

mean_norm = 0.0018848;

var_norm = 0.97502

- ·Вид истинной автоковариационной функции.

Истинная автоковариационная функция имеет вид цифрового единичного скачка.

- Чему равна длина оценки АКФ.

L = 2N – 1

- Аддитивная смесь дискретного гармонического сигнала с нормальным белым шумом.

Рис. 13. График аддитивной смеси дискретного гармонического сигнала с нормальным белым шумом на интервале дискретного нормированного времени n.

Пояснение:

- Аддитивная смесь сигнала с шумом

Аддитивная смесь сигнала с шумом – это сумма шума с полезным сигналом.

- Оценка АКФ последовательности с выводом графика АКФ, центрированной относительно m = 0.

Рис.14. График АКФ, центрированной относительно m = 0.

var_x8 = 3.63

R(N) = 3.5136

Пояснение:

- Свойства АКФ.

1) При   автокорреляционная функция становится равной энергии сигнал

2) АКФ – функция чётная

3) Важное свойство автокорреляционной функции состоит в следующем: при любом значении временного сдвига модуль АКФ не превосходит энергии сигнала:

4) Обычно, АКФ представляется симметричной линей с центральным максимумом, который всегда положителен. При этом в зависимости от вида сигнала автокорреляционная функция может иметь как монотонно убывающей, так и колеблющийся характер.

- Соответствие между дисперсией последовательности и значением R(N)

Выведенные значения близки друг к другу. Также максимальное значение функции автокорреляции достигается при  и равно дисперсии случайного процесса .

- Нормальный белый шум с заданными статистическими характеристиками.

Рис. 15. Графики четырех разновидностей нормального белого шума длины 10000.

Рис. 16. Гистограммы четырех разновидностей нормального белого шума.

Пояснение:

- К каким изменениям шума приводит изменение его математического ожидания и дисперсии.

Изменения шума при изменении его математического ожидания и дисперсии.

Ux=n=0N-1x(n)

δ2=1N*n=0N-1[xn-Mx]2

Изменение математического ожидания и дисперсии приводит к изменению размаха и отклонению по оси х.

- Что отображает гистограмма и как она изменяется при изменении математического ожидания и дисперсии шума.

Гистограмма отражает нормальное распределение, при изменении математического ожидания и дисперсии шума происходит изменения высоты и отклонения по оси х.